PROIECT LA DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Profesori îndrumători:

Ștețco Elena Mirela

Ilieș Adelina

Student :

Rednik Cristina Anamaria

Anul: II, Grupa 2125, Seria B

Cuprins

1.Introducere…………………………………………………………………………………………..3

2.Cerință……………………………………………………………………………………………….3

3.Detalii tehnice……………………………………………………………………………………….4

4.Schema bloc…………………………………………………………………………………………4

5.Schema electrică..................................................................................................................................5

6.Proiectare și calculi.............................................................................................................................6

6.1.Rezistența senzorului..................................................................................................................6

6.2.Divizorul de tensiune al senzorului……………………………………………………………7

6.3.Calculul tensiunii de referință…………………………………………………………………8

7.Testare circuit………………………………………………………………………………………..9

7.1.Analiza Time Domain(Transient) + Parametric Sweep………………………………………..9

7.2.Analiza Monte Carlo.………………………………………………………………………...10

7.3.Analiza Monte Carlo – Worst Case…………………………………………………………..11

7.4.Output File………………………………………………………..…………………………..12

8.Cocluzii…………………………………………………………………………………………….14

9.Bibliografie…………………………………………………………………………………………14

1.Introducere

OrCAD® este platforma software completă, destinată proiectării asistate de calculator a circuitelor electronice (schemă electrică, circuit imprimat, simulare, gestiune a bibliotecilor de componente), al cărui producător este Cadence Design Systems. Numele OrCAD este o combinație care reflectă originea companiei și destinația pachetului software (computer aided design): Oregon + CAD.

PSpice este un simulator numeric de circuite electrice și electronice de uz general, open-source și este folosit în proiectarea circuitelor integrate, pentru a verifica corectitudinea proiectării și pentru a prevedea comportarea reală a circuitelor. Pot fi folosite analize precum analiza de curent continuu, analiza de regim tranzitoriu, analiza în frecvență, analiza toleranțelor, analiza funcției de transfer, analiza de zgomot etc.

2.Cerință

Să se proiecteze un circuit electronic pentru măsurarea nivelului de lichid dintr-un recipient, în domeniul specificat în coloana B. Circuitul este prevăzut cu indicatoare optice (LED, culori diferite pentru fiecare domeniu specificat) care semnalizează depășirea pragurilor (coloana Semnalizări - E). Circuitul este alimentat la VCC (tensiune specificată în coloana D). Rezistența electrică a traductorului variază liniar cu valoarea nivelului detectat.

Din foaia de catalog a senzorului se știe că rezistența traductorului variază liniar în funcție de nivelului de lichid din recipient.

3.Detalii tehnice

Nivel maxim de măsură [cm]: 230;

Domeniul de variație al rezistenței senzorului (Rsenzor): 30k – 45k;

Tensiunea de alimentare VCC: 13V;

Semnalizări [cm]: <80 , 80 – 180 , >180;

Amplificator operațional: LM124;

LED: LA_T676-TYP (galben) , LO_3336-TYP (portocaliu) , LU_5351-TYP (roșu);

Rezistențe seria: E96=50k, 10k , 470 cu toleranță 1%, E24=2.2 , 1k cu toleranță 5%;

4.Schema bloc

Divizor de Tensiune

Comparatoare

LED - uri

5.Schema electrica

6.Proiectare și calcule

6.1 Rezistența senzorului:

Rs= Rsmin+semnalizare nivel ×Rsmax- Rsmin Nivel maxim de măsură                                                                                           (1)

-între 0 și 80 cm:

Rs=30k+80 cm × 15k230cm=35.21k => Rs ∈ [30 , 35.21) [k];

-între 80 și 180 cm:

Rs=30k+ 180cm ×15k230cm =41.73k => Rs ∈[35.21 , 41.73 ) [k];

-între 180 și 230 cm:

Rs=30k+ 230 cm × 15k230cm=45k => Rs ∈41.73 , 45k;

Vom da o valoare fixă pentru R1, R8, R12 , R4, R5:

R1=50k , R8=R12=10k , R4=R5=1k                                                                                      (2)

6.2 Divizorul de tensiune al senzorului:

Amplificatorul este unul neinversor cu reacție negativă, așadar V+= V-

V+= VCC × RsR1+ Rset                                                                                                     (3)

La 30k:

V+=13× 3050+30=4.87 V => Vout=2 × V+ =9.74 V

La 35.21k:

V+=13 × 35.2150+35.21=5.22 V => Vout=2 × V+ = 10.44 V

La 41.73k:

V+=13 ×41.7350+41.73=5.93 V => Vout=2×V+=11.86 V

6.3 Calculul tensiunii de referință:

Vref=VCC × R8R8+R7                                                                                                        (4)

Vref=13 × 1010+2.2=10.66 V

Vref = 13 × 1010+1=11.82 V

Am ales R7 = 2.2 k și R9 = 1k, deoarece V+ > V- , pentru ca tensiunea sa treacă prin amplificator, iar ledurile să se aprindă.

7.Testare Circuit

7.1 Analiza Time Domain(Transient) + Parametric Sweep:

Analiza tensiunii prin diode

Analiza curentului prin diode

Acesta este comportamentul tipic al unui circuit cu traductor de rezistență și comparatoare de tensiune, în care:

Rezistența traductorului crește odată cu nivelul lichidului.

La fiecare prag, un LED diferit se aprinde:

D1– nivel scăzut (0 – 80 cm);

D2 – nivel mediu (80 – 180 cm);

D3 – nivel ridicat ( 180 – 230 cm);

7.2 Analiza Monte Carlo:

Analiza Monte Carlo evaluează statistic comportamentul unui circuit când valorile componentelor variază în limitele toleranțelor, oferind o imagine realistă a funcționării în producție de serie.

Această histogramă arată distribuția valorilor maxime ale tensiunii de ieșire V(out) în urma 310 simulări;

V(out)min=9.41V;

V(out)max=12.31V;

7.3 Analiza Monte Carlo – Worst Case:

Analiza Worst-Case simulează circuitul de mai multe ori în cele mai nefavorabile condiții, variind parametrii componentelor în limitele toleranțelor lor, pentru a determina comportamentul cel mai defavorabil al circuitului.

7.4 Output File:

În simularea worst-case, R_set o valoare nominală de 30k și o deviație posibilă de ±10% :

**** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****

* source PROIECT_TARE

R_set 0 N14331 R_set {set} TC=0,0

.model R_set RES R=1 DEV=10%

.PARAM set=30k

Iar aici sunt definite analizelor pentru toate rezistențele:

R_R1         N14331 VCC R_R1 50k TC=0,0

.model        R_R1 RES R=1 DEV=1% TC1=0 TC2=0

R_R3         VCC N14546 R_R3 470 TC=0,0

.model        R_R3 RES R=1 DEV=1% TC1=0 TC2=0

R_R5         0 N14645 R_R5 1k TC=0,0

.model        R_R5 RES R=1 DEV=5% TC1=0 TC2=0

R_R4         N14645 OUT R_R4 1k TC=0,0

.model        R_R4 RES R=1 DEV=5% TC1=0 TC2=0

R_R6         N15072 N150390 R_R6 470 TC=0,0

.model        R_R6 RES R=1 DEV=1% TC1=0 TC2=0

R_R7         N15171 VCC R_R7 2.2k TC=0,0

.model        R_R7 RES R=1 DEV=5% TC1=0 TC2=0

R_R8         0 N15171 R_R8 10k TC=0,0

.model        R_R8 RES R=1 DEV=1% TC1=0 TC2=0

R_R9         N18144 VCC R_R9 1k TC=0,0

.model        R_R9 RES R=1 DEV=5% TC1=0 TC2=0

R_R11         N15552 N155280 R_R11 470 TC=0,0

.model        R_R11 RES R=1 DEV=1% TC1=0 TC2=0

Aici, de exemplu R_set a fost setat la 0.9 × valoarea nominală – adică 27k (scăzută cu 10%):

****     UPDATED MODEL PARAMETERS         TEMPERATURE =   27.000 DEG C

WORST CASE ALL DEVICES

******************************************************************************

Device       MODEL        PARAMETER    NEW VALUE

R_R1         R_R1         R                .99          (Decreased)

R_set        R_set        R                .9           (Decreased)

R_R3         R_R3         R                .99          (Decreased)

R_R5         R_R5         R                .95          (Decreased)

R_R4         R_R4         R                .95          (Decreased)

R_R6         R_R6         R                .99          (Decreased)

R_R7         R_R7         R                .95          (Decreased)

R_R8         R_R8         R                .99          (Decreased)

R_R9         R_R9         R                .95          (Decreased)

R_R11        R_R11        R                .99          (Decreased)

R_R12        R_R12        R                .99          (Decreased)

Valoarea V(OUT) nominală (medie) este:

( OUT)    9.7578;

În worst-case V(OUT) este:

( OUT)    9.17;

8.Concluzii

S-a realizat un circuit electronic pentru măsurarea nivelului de lichid dintr-un recipient, iar mai apoi funcționalitatea acestuia a fost testată prin intermediul unor analize precum analiza tranzitorie, analiza Monte Carlo, analiza Worst Case, analiza de performanță.

9.Bibliografie

Proiectare asistată de calculator -Ovidiu Pop, Raul Fizesan, Gabriel Chindis;

Dispozitive electronice – Emilia Sipos, Laura Ivanciu;

https://ro.wikipedia.org/wiki/OrCAD.

https://www.emag.ro/search/rezistori?ref=effective_search